КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЮХНОВСКИЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ЧЕМОДАНОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30  августа 2013 года                                                                                                        № 14

Об утверждении порядка  сбора, хранения, учета,

сдачи и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп

на территории  МО сельское поселение «Деревня Чемоданово»

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. №681     « Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств электрических ламп, ненадлежащие сборы, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» администрация МО сельское поселение «Деревня Чемоданово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  порядок  сбора, хранения, учета, сдачи и перевозки отработанных                                                 ртутьсодержащих ламп на территории  МО сельское поселение «Деревня Чемоданово»

(Прилагается)

- Обнародовать на специальном, информационном стенде в здании администрации МО СП «Деревня Чемоданово» и на сходах граждан в населенных пунктах сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельское поселение

«Деревня Чемоданово»                                                                         Г.Н.Низова.

Приложение № 1

К постановлению администрации МО СП

«Деревня Чемоданово» № 14 от 30.08.2013г.

Порядок

сбора, хранения, учета, сдачи и перевозки отработанных

ртутьсодержащих ламп на территории  МО сельское поселение

«Деревня Чемоданово»

#### 1.Общие положения

  - Отходы 1 класса опасности(чрезвычайно опасные)- отработанные ртутьсодержащие лампы (далее ОРТЛ)- подлежат сбору и отправке на демеркуризацию

  - Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, Л.Д, L18/20 и F 18W54 ( не    российского производства) , и другие типы ламп используемые для освещения в помещениях организаций.

Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия     которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закаченной в герметическую стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение и видимый свет.

1.3.  Отработанные ртутьсодержащие лампы – отработанные или пришедшие в негодность РТЛ

1.4.  Ртуть – вещество ПЕРВОГО класса опасности.

Одна разбитая лампа , содержащая ртуть в количестве 0,1 г. , делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 м/3

1.5 Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Не редко наблюдаются боли в конечностях. Коме того жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

2.Условия хранения отработанных  ртутьсодержащих ламп

2.1.   Главным условием при замене  и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.

2.2.  Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте  их образования ,отдельно от обычного мусора и старого, раздельно с учетом метода переработки и обезвреживания.

2.3.  В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.

2.4.  Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные , картонные коробки от ламп типа ЛБ. ЛД. ДРЛ и другие.

2.5.  После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП.

2.6.  Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя коробка. Каждая коробка должна быть подписана (  указать тип лампы , марку, длину, диаметр,  количество которое  положено в коробку)

2.7.   Лампы в коробку должны  укладываться плотно.

2.8. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть (чтобы не стесняло движение человека с вытянутыми руками) , проветриваемое, необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции.

2.8.  Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.

2.10  В помещение, предназначенном для хранения ОРТЛ пол  должен быть сделан из водонепроницаемого не сорбционного материала, предотвращающего  попадание вредных веществ в окружающую среду.

2.11   Для ликвидации возможной аварийной  ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в помещении где хранятся ОРТЛ, необходимо наличие емкости  с водой, не менее 10 литров, а так же запас реактивов (марганцового калия).

2.12.   При разбитии ОРТЛ контейнер  для хранения , место разбития необходимо обработать 10 % раствором пергамента калия и смыть водой. Осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.

2.13.  На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их  количество  , дата происшествия, место происшествия.

2.14.   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  хранить лампы под открытым небом., хранение в местах где к ним могут иметь доступ дети, хранение ламп без тары, хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга. Хранение ламп на грунтовой поверхности.

3.Учет отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.1  Учет наличия и движения ОРТЛ организуется на всех предприятиях , организациях, учреждениях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3.2.  Учет ведется в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.

3.3.   Страницы  журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

3.4.   Журнал учета должен заполнятся ответственным лицом. Вносятся данные о поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приемки и лицо которое сдает лампы.

4.Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп

на утилизирующие предприятия

4.1  ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже 1 раза в год.

4.2  Лампы принимаются только после предоставления данных по движению РРСЛ и оплаты выставленного счета.

4.3   Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной тар Исключается их битьё и выпадение при погрузочных работах.

4.4 Перевозкой ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация и несёт полную ответственность за все, что может произойти при их перевозки.