Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 33/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 33/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю.И.

инженер- программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	20

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	23

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	24

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	25

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	30

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	32

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	35

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	46

I.IV Современное использование территории сельского поселения	49

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	49

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	50

I.IV.3 Жилищный фонд	54

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	58

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	61

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	64

II. I. Население	64

II. II. Экономическая база и занятость населения	68

II.IV Инженерно-техническая база	72

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	72

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	73

II.IV.3 Электроснабжение и связь	74

Список используемой литературы:	76

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово» Юхновского района (МО СП «Деревня Чемоданово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 33/2012зк от 27 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Чемоданово» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Юхновского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Чемоданово»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Юхновский район».

3.Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Чемоданово».

4.Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъёмки (залета 2007г.).

5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чемоданово»  в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Чемоданово»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Чемоданово находится в 25 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения "Вязьма - Калуга"-Упрямово-Чемоданово, "Вязьма-Калуга"-д.Солопихино-Деревягино. В состав сельского поселения «Деревня Чемоданово»  входят следующие населенные пункты: деревни: Чемоданово, Бекасово, Екатериновка, Курбатово, Лобаново, Победа, Троица, Солопихино, Поляны.

Площадь сельского поселения составляет 5771,86 га, численность населения 203 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Чемоданово»:

На севере - на восток по границе Юхновского и Дзержинского районов от границы лесного квартала N 94 Юхновского лесничества до восточной границы лесного квартала N 102 Юхновского лесничества по реке Угра;

На востоке - на юго-запад по реке Теча и западным границам лесных кварталов N 103, 105, 106 Юхновского лесничества, поворот на юг параллельно реке Теча по лесному массиву, пересекая дороги Екатериновка - Еремино и Екатериновка - Порослицы, далее на юг по реке Теча мимо деревни Курбатово до северной границы лесного квартала N 79 Юхновского лесничества;

На юге - на запад и северо-запад по северным и северо-восточным границам лесных кварталов N 79, 78, 77, 76 Юхновского лесничества до лесного массива, расположенного южнее д. Кудиново;

На западе - на север, пересекая лесной массив, до пересечения с дорогой Упрямово - Чемоданово, пересекая дорогу и реку Жиздренка, до западной границы д. Победа, далее на северо-восток вдоль западной границы д. Победа, пересекая дорогу Бекасово - Упрямово, до юго-восточного угла лесного квартала N 94 Юхновского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Юхновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2-3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3-2,6 м/сек).

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

Выводы:

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18  ̊ С. Вода в реках прогревается до 18-19  ̊ С. Скорость ветра в среднем 2,6 м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9  ̊ С. Все это создает благоприятные условия  для организации отдыха, как летом, так и зимой.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория сельского поселения  расположена в пределах Угорской низины возникшей в период московского оледенения. В доледниковое время эта территория имела сложный эрозионный рельеф, где сочетались глубоковрезанные хорошо разработанные речные долины и пологохолмистая равнина. Основными доминирующими элементами исторического рельефа были пра-долины Угры и Течи. В плейстоценовое время рельеф был сильно измельчен ледниковой и водноледниковой аккумуляцией и последующими процессами водной эрозии с образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней речной сети и наложившейся новой, возникшей в постмосковское время, создали сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине реки Угры, где чередуются прямолинейные участки над пра-долинами и долинами меандры в коренных породах.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения выделено 7 типов ландшафтов.

Первый тип ландшафта (местности) пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина осложненная озо-камовыми образованиями, абсолютные отметки поверхности 170-215 м. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала и песков. Озо-камовые формы рельефа сложены переслаиванием песков, валунно-галечного материала и тонкопесчаных суглинков. Общая мощность червертичных пород более 15 м. В понижениях рельефа наблюдается заболоченность. Коренные породы представлены в основном глинами юрского периода. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на супесчаной основе.

Второй тип – пологохолмистая морено-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с озо-камовыми образованиями мелкими озерами и болотами. Абсолютные отметки поверхности 160-190 м. Четвертичные отложения представлены моренными суглинками, в верхней части разреза, ниже в разрезе чередуются слои песчано-гравийного материала, песчаных суглинков и песков. Озо-камовые образования сложены ленточными отложениями пылеватых песков, илов и песков разнозернистого состава в подошве обычно залегают валунно-галечные породы. Общая мощность сильно изменчива от 5-10 м до 63 м, преобладают 25-35 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные.

Третий тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 150-175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе.

Четвертый тип – плоская аллювиальная равнина второй надпойменной террасы рек. Четвертичные отложения представлены песками и слоями галечника с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Общая мощность образований не превышает 10 м. Почвы дерново-подзолистые на песчаной основе.

Пятый тип – плоская аллювиальная равнина первой надпойменной террасы рек. Породы те же, что и в девятом типе.

Шестой тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой поймы. Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, галечников, торфов и аллювиальных суглинков. Мощность отложений 5-10 м. Эти ландшафты подвергаются весеннему затоплению и сезонному подтоплению. Почвы дерново-луговые на песчаной основе.

Седьмой тип – сквозные долины стока ледниковых вод. Сложены тонкопесчаными суглинками и песками мощностью до 10 м.

В геолого-тектоническом плане район расположен в пределах юго-западного склона Московской синеклизы в зоне глубинных разломов северо-западного направления получившего наименование Калужско-Вельского структурного пояса. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 800 м, на юге района, до 1100 м на севере.

Коренные породы, залегающие непосредственно под червертичными образованиями, представлены глинами келловейского времени среднего отдела юрской системы. Эти отложения залегают на водораздельных пространствах междуречья Угры. На большей части района коренные породы сложены известняково-глинистой толщей окского надгоризонта и верхнетулького подгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Угра, Жиздренка, Теча, Артинка. Самая крупная река Угра.

Все реки (кроме р. Угры) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами. Подъем р. Угра весной может достигать около 10 м.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра – самый большой приток р. Оки. Угра впадает в Оку в 1122 км от устья. Длина реки – 399 км (162 км – в пределах Калужской области).

Верхняя  часть бассейна Угры расположена на территории Смоленской области, а нижняя, большая, - на территории северной части Калужской области. Положением верхней части бассейна на периферии ледниковой области последнего Московско-Смоленского четвертичного оледенения объясняется существенная расчлененность рельефа бассейна с высотами до 250-300 м. В нижнем течении река протекает по слабо- и среднехолмистой равнине, сложенной суглинками и супесями. Долина реки пойменная с шириной поймы 1-2 км, а ширина долины в нижнем течении достигает 3,5 км. Склоны долины р. Угры в верхнем течении умеренно крутые (5-15 градусов), высотой 4-15 м, а в нижнем течении крутизна склонов достигает 20-30 градусов, высота – 30-40 м. Склоны долины сильно изрезаны оврагами. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное, шириной в нижнем течении 70-80 м, а глубины в межень на перекатах равны 0,4-0,6 м, наибольшие на плесах – 4м. Скорость течения воды равна 0,4-0,6 м/с. Берега русла крутые, обрывистые, высотой 3-5 м, сложенные песками и супесью, легко размываются.

В бассейне р. Угры 180 рек длиной более 10 км, а рек длиной менее 10 км – более 1100.

Самыми большими притоками р. Угры являются реки Воря, Ресса и Шаня.

Загрязнение реки происходит в основном сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды, копани. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### I.II.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

В хозпитьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода четырех водоносных горизонтов: упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить не возможно, и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТ. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют Окский и Упинский горизонты.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Условия для строительства в пределах района сильно варьирует от простых до сложных. Основным генеративным фактором, влияющим на условия строительства это уровень стояния грунтовых вод. Основными грунтами верхней части геологического разреза являются суглинки и реже пески.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах реки Угры наблюдается боковой подмыв берегов и склонов речных долин. Боковой подмыв с одновременной донной эрозией вызывает образование небольших оползней и оплывов склонов долин рек и крупных оврагов.

Инженерно-геологические условия представлены в таблице 1.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 1

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниково-водноледниковая аккумуляция | Тип местности 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, понижения в рельефе переувлажнены, иногда заболочены. Уровень стояния грунтовых вод по типам ландшафтов следующее: 1-0-5 м; 2-3-5 м; 3-5-10 м. | Моренные суглинки по составу и своими несущими свойствами по латерали и на глубину довольно устойчивы. Водноледниковые суглинки и пески наоборот резко изменчивы по своим несущим свойствам и водонасыщенном состоянии суффозионно-неустойчивые. Условия для строительства в целом средние. |
|  |  | Тип местности 2 | Тип ландшафта осложнен озомами и моренными останцами. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Уровень стояния грунтовых вод 0-5 м. | Тоже. Общая мощность четвертичных образований достигает 20 м. Условия для строительства средние. |
|  |  | Тип местности 7 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный, заболоченный, уровень стояния грунтовых вод 0-1 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, обводненные. Этот тип ландшафта имеет ограниченное распространение. Условия для строительства сложные. |
|  |  | Тип местности 3 | Развитие среднечетвертичных образований водноледникового и аллювиального происхождения | Рельеф средне-сильнорасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод глубже 3 м и обычно находится в коренных породах. Местами наблюдается линейная эрозия. | Состав пород четвертичного возраста очень разнообразны и невыдержанный по глубине и латерали. Мощность этих образований может достигать 90 м. Условия для строительства в каждом конкретном случае должно рассматриваться индивидуально, и могут быть как простыми, так и сложными. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы |  | Тип местности 4,5 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильными по своим несущим свойствам. Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  |  | Тип местности 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Чемоданово»  на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Чемоданово»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемые природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Чемоданово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный парк «Угра»»

организован в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области  №1 от 7 августа 1996 года и учрежден Правительством РФ в 1997г. с включением земель лесного и водного фонда в состав федеральной собственности. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Национальный парк «Угра» является государственным учреждением и относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вопросы деятельности парка регулируются Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 марта 2009 г. № 72. В декабре 2002 года национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО.

Согласно статьи 12 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Общие положения:

1. Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

2. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную охрану в установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.

4. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

5. Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности.

Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на праве оперативного управления.

6. Положение о национальном парке утверждается федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

7. Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования.

В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории. По режиму охраны и использования земель в границах парка на  территории МО «Юхновский район» выделяются 8 функциональных зон:

-  Зона обслуживания посетителей;

-  Заповедная зона;

-  Подзона экологической стабилизации;

-  Подзона природно-восстановительная;

-  Зона хозяйственного назначения;

-  Рекреационная зона;

-  Зона охраны историко-культурных объектов;

-  Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма).

В границах сельского поселения «Деревня Чемоданово» ориентировочная площадь национального парка «Угра» 2249,73 га - зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма).

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям парка сложившихся природно-исторических ландшафтов, организации экологического просвещения. Проводится обустройство туристских и экскурсионных  маршрутов, видовых площадок, мест отдыха. Возможны сбор дикоросов и любительское рыболовство. Выполняются лесоводственные работы, мероприятия по охране и защите леса, биотехнии. Разрешаются сложившиеся природопользование в экологически обоснованных объемах в соответствии с действующими природоохранными нормами, реконструкция и модернизация (без расширения) существующих хозяйственных объектов, строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам территории. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

Вокруг участка парка выделена охранная зона с ограниченным режимом  природопользования для защиты природных комплексов от неблагоприятных антропогенных воздействий прилегающих территорий.

В состав особо охраняемой природной территории входит долина р. Угры – главной водной артерией Юхновского района. Для долины р. Угры характерны ландшафты зандровой равнины с почвами, благоприятными для произрастания широколиственных лесов. В лесных массивах преобладают хвойные и широколиственные насаждения (дуб, вяз, ясень, клен). В травяном покрове дубрав в большом количестве встречается черемша (медвежий лук). В парке произрастают редкие виды растений. Яркой достопримечательностью парка являются многочисленные озера-старицы, где обитает выхухоль. Территория уникальна разнообразием птиц, заселяющих озера во время весенних и летних перелетов. В старицах известны редкие представители водных растений: сальвиния плавающая, рдест остролистный, турча болотная.

На территории парка находятся уникальные историко-культурные объекты, включающие стоянки каменного века, городища, курганные могильники, культовые камни.

На территории национального парка «Угра», а также вне его пределов выделяются государственные памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

- Добыча полезных ископаемых;

- Новое строительство;

- Засорение и захламление территории;

- Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

- Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

- Все виды мелиоративных работ.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Теча | 52 | 200 | 50 | 20 |
| 4. | реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Чемоданово»  имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1. | Городище | кон I тыс до н.э.- сер.I тыс н.э | с.Бекасово, в 3км к северу, пр.берег р.Угры | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 2. | Селище | кон I тыс до н.э, VIII-Xвв | д.Курбатово, к северу по склону лев. берега | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 3. | Курганный могильник | I тыс н.э | с.Чемоданово,в 3 км к северо-востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 4. | Курганный могильник 1 | XI-XIII вв. | с. Чемоданово, 0,8 км к северо-востоку от села | АКР № 834. Арх. ИА.: № 6315. Л. 16; № 9943. Л. 5,6 |
| 5. | Курганный могильник 2 |  | с. Чемоданово, 0,6 км к северу от села | АКР № 835. Арх. ИА.: № 9943. Л. 6 |
| 6. | Церковь Никольская | 1900-1906 гг. | д. Чемоданово | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 7. | Церковь Сергиевская | 1760 г. | с. Бекасово | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 8. | Дом церковного причта | кон. XIX в. | с. Чемоданово | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 9. | Главный дом усадьбы Брящинских | кон.XIX-нач.ХХвв | с. Троица | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 10. | Торговая лавка | перв.четв. ХХ в. | с. Троица | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 11. | Дом священника | кон.ХIX -нач.ХХвв. | с. Чемоданово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 12. | Торговая лавка | кон.ХIX в. | с. Чемоданово | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

На территории МО СП «Деревня Чемоданово»  градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон.

Согласно пункта 2, статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1, статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2, статьи 36 и пункта 1, статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Чемоданово»  отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Угра, Жиздренка, Теча, Артинка. Самая крупная река Угра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Чемоданово»  расположены 5 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 4 кладбища;

- 1 скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Деревня Чемоданово»  на территории сельского поселения расположено 4 сельских кладбищ:

Таблица 6

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Степень заполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Чемоданово | 2,1 | 50 | 76 |
| 2 | дер. Бекасово | 1,32 | 50 | 75 |
| 3 | дер. Солопихино | 1,33 | 50 | 76 |
| 4 | дер. Победа- закрытое | 0,5 | 50 | 100 |
|  | итого: | 5,25 |  |  |

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 27.05.2013 г. № 657-13 на территории МО СП «Деревня Чемоданово» имеется 1 законсервированный скотомогильник.

Таблица 7

| № п./п. | Наименование хозяйствующего субъекта и собственника скотомогильника | Скотомогильник действующий или законсервированный, дата пуска и консервации | Наименование населённых пунктов, ближайших до скотомогильника. Расстояние, направление | На сколько заполнен (%) | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Чемоданово | Законсервирован, введен в 1996 г., Законсервирован в 2007 г. | находится в 0,8 км восточнее дер. Чемоданово | 30 | 1000 |

Так же на территории муниципального образования в дер. Чемоданово, дер. Бекасово (1910 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения осуществляется администрацией сельского поселения собственными силами. Договора на вывоз мусора не заключены. ТБО жильцы собирают в мусорные ящики, вывоз осуществляется 2 раза в год в бывшую силосную яму, для жидких отходов на участках домовладений имеются выгребные ямы.

Для сбора и временного хранения ТБО определены контейнерные площадки, представленные в таблице 8.

Адреса контейнерных площадок в  населенных пунктах МО СП «Деревня Чемоданово»

Таблица 8

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | Кол-во площадок и контейнеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Чемоданово | 3/5 |

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Чемоданово. Артскважина работает через водонапорную башню в сеть. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует. Общая протяженность водопроводных сетей 2,5 км. Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Износ сетей 50%. Сооружения водоподготовки отсутствуют

В остальных населённых пунктах водоснабжение осуществляется из колодцев. Водопроводные сети с износом 100% расположены в дер: Бекасово, Поляны, Троица, там же расположены водонапорные башни. Все водонапорные башни Рожновского типа объемом 30 м³.

.

Результаты исследований качества питьевой воды дер. Чемоданово

Таблица 9

| № | Показатель | Метод контроля | Объект исследований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник |  |  |  |
|  |  |  | мин. | макс. | ср. | п |
| 1 | Цветность | ГОСТ Р 52769-07 | <1 | 2 | 0,625 | 6,4-1,9 |
| 2 | Запах | ГОСТ 3351-74 | 0 | 1 | 0,125 | 0 |
| 3 | Мутность | ГОСТ 3351-74 | <0,58 | 1,5 | 1,0 | 0,7-2,1 |
| 4 | Железо | ГОСТ 4011-72 | <0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,49 |
| 5 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | 4 | 350 | 177 | 7,0 |
| 6 | Жесткость | ГОСТ Р 52407-05 | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 7,0 |
| 7 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 232 | 1000 | 616 | 284,0 |
| 8 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 4192-82 | <0,04 | 1,5 | 0,77 | 0,14 |
| 9 | Нитрит- ион (N02) | ГОСТ 4192-82 | <0,2 | <3,3 | 1,75 | 0,05 |
| 10 | Нитрат - ион (N03) | ГОСТ 18826-73 | 1,5 | 45,0 | 23,25 | 3,6 |
| 11 | Сульфаты (S 04) | ГОСТ Р 52964-08 | 3,9 | 500,0 | 251,95 | 8,7 |
| 12 | Медь (Си, суммарно) | ГОСТ 4388-72 | <0,01 | 1,0 | 0,50 | 0,19 |
| 13 | Фтор | ГОСТ 4386-89 | <0,01 | 1,5 | 0,9 | 0,50 |
| 14 | Марганец (Мп, суммарно) | ГОСТ 4974-72 | <0,01 | 0,1 | 0,055 | - |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Чемоданово»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 10

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Чемоданово»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Чемоданово находится в 25 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения "Вязьма - Калуга"-Упрямово-Чемоданово, "Вязьма-Калуга"-д.Солопихино-Деревягино. В состав сельского поселения «Деревня Чемоданово»  входят следующие населенные пункты: деревни: Чемоданово, Бекасово, Екатериновка, Курбатово, Лобаново, Победа, Троица, Солопихино, Поляны.

Площадь сельского поселения составляет 5771,86 га, численность населения 203 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Чемоданово» 2005 года и материалов лесоустройства Юхновского лесничества 1994 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 5771,86 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3479,50 | 60,3 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 14,79 | 0,2 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 494,02 | 8,6 |
| 4. | Земли лесного фонда | 1485, 90 | 25,7 |
| 5. | Земли водного фонда | 11,72 | 0,2 |
| 6. | Земли запаса | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | 285,93 | 5 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В таблице 12 представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 12

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 212,31 |
| Общественно-деловая | 4,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 58,46 |
| Производственная | 0,31 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,72 |
| Рекреационная | 4,12 |
| Особо охраняемых объектов | 0,21 |
| Специального назначения | 3,43 |
| Общая площадь | 285,93 |
| дер. Чемоданово |  |
| Жилая | 61,12 |
| Общественно-деловая | 4,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 28,13 |
| Производственная | 0,06 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,59 |
| Рекреационная | 2,88 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 2,1 |
| Общая площадь | 100,25 |
| дер. Бекасово |  |
| Жилая | 33,58 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 8,06 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 0,73 |
| Особо охраняемых объектов | 0,21 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 42,58 |
| дер. Екатериновка |  |
| Жилая | 15,36 |
| Общественно-деловая |  |
| Сельскохозяйственного использования | 3,67 |
| Производственная |  |
| Инженерной инфраструктуры |  |
| Транспортной инфраструктуры |  |
| Рекреационная |  |
| Особо охраняемых объектов |  |
| Специального назначения |  |
| Общая площадь | 19,03 |
| дер. Курбатово |  |
| Жилая | 17,42 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 6,61 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 24,03 |
| дер. Лобаново |  |
| Жилая | 4,29 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 2,06 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 6,35 |
| дер. Победа |  |
| Жилая | 8,78 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,34 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 10,12 |
| дер. Поляны |  |
| Жилая | 20,25 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,87 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 21,12 |
| дер. Солопихино |  |
| Жилая | 32,71 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 5,92 |
| Производственная | 0,25 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,13 |
| Рекреационная | 0,51 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 1,33 |
| Общая площадь | 41,85 |
| дер. Троица |  |
| Жилая | 18,80 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,80 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 20,60 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Чемоданово»  по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 5333,4 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 4214,4м² и Сельхозартель «Колхоз им. Ленина»- 103 м².

Численность населения на 1.01.2012г - 203 человека, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 26,27 м2/чел, что ниже нормы для сельской местности (40м2/чел).

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 13

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м² | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 1883 | 11 | 6 |
| панельные | - | - | - |
| блочные | 80 | 1 | - |
| смешанные | - | - | - |
| деревянные | 3430,4 | 186 | 9 |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | 430 | 17 | - |
| 1921-1945 | 1569 | 62 | - |
| 1946-1970 | 2126 | 84 | - |
| 1971-1995 | 987 | 33 | 6 |
| после 1995 г. | 278 | 11 | - |
| По проценту износа: от 0 %до 30% | 278 | 11 | - |
| от 31% до 65% | 3113 | 117 | 6 |
| от 66% до 70% | 1572 | 62 | - |
| свыше 70% | 430 | 17 | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 14

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м² | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельхозартель «Колхоз им. Ленина», м² | Муниципальная, м² | Частная, м² |
| одноэтажные | 4275,4 | 151 | - | 4124,4 |
| двухэтажные | 1118 | 1028 | - | 90 |

Новое жилищное строительство

Таблица 15

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | 104 | 2 | 104 | 2 |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2010 | 72 | 1 | 72 | 1 |
| 2011 | 305,8 | 1 | 305,8 | 1 |
| 2012 | - | - | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 16

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м² | - | - |
| Из неё: в жилых домах | - | - |
| в многоквартирных жилых домах | - | - |
| число жилых домов, ед. | - | - |
| число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 17

| Наименование показателей | м² |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 5393,4 |
| Прибыло общей площади за год - всего | - |
| в том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения пи инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год- всего | 60 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | 60 |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 5333,4 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 18

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, м² | 5393,4 | 1165,8 | 1165,8 | 1165,8 | 1165,8 | 5393,4 | - | - | - | 1165,8 | 5393,4 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Чемоданово»  обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Чемоданово»  приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования нет детского сада. Ближайший детский сад расположен на территории муниципального образования «Село Щелканово» -МДОУ детский сад «Теремок».

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования нет школы, т. к. она закрыта проектная мощность её составляла 60 мест. Ближайшая школа расположена на территории муниципального образования «Деревня Упрямово» - МКОУ «Основная общеобразовательная школа». Здание типовое, 2- этажное кирпичное, 1991 года постройки. Проектная вместимость – 108 мест.

Внешкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования учреждений такой направленности нет.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Калуга, Юхнов,  Смоленск и  Москва.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Чемоданово, количество обслуживающего персонала - 2 человека. Здание отдельное, деревянное, требуется косметический ремонт.  Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и г. Юхнов.

Таблица 19

| №№ п/п | Наименование | Место расположения | Посещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФАП | дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.39 | 10 чел. в день |

Учреждения культуры

На территории поселения расположен 1 Сельский дом культуры (СДК) в дер. Чемоданово.

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование | Адрес расположения | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чемодановский сельский дом культуры, 1975 года постройки | дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.20 | 150 чел. | требуется капитальный ремонт |

В здании Дома культуры располагается библиотека, занимает 2 комнаты, количество книжного фонда 3600 томов.

Спортивные сооружения

На сегодняшний день спортивных сооружений на территории поселения нет.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлено 1 объектом розничной торговли

Таблица 21

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв. м | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м-н «Импульс», дер. Чемоданово | индивидуальный предприниматель | торговля | 40 | 2 |

Предприятия общественного питания представлены 1-м объектом:

- деревня Чемоданово –кафе, расположено в одном здании с магазином.

Учреждения почтовой связи

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОПС Чемоданово | дер. Чемоданово, ул. Школьная, д. 4 | Здание деревянное, 1905 г. постройки, требуется капитальный ремонт. |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления Государственной Противопожарной Службы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД).

Количество водонапорных башен в поселении - 4, 1 башня оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора воды нет. В дер. Чемоданово есть действующие 2 гидранта: ул. Центральная, возле д.д. 11 и 37.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Чемоданово» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Чемоданово» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «"Вязьма - Калуга"-Упрямово-Чемоданово», «"Вязьма-Калуга"-д.Солопихино-Деревягино».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 23

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | № технической категории | Средняя ширина,м | Мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Вязьма - Калуга"-Упрямово-Чемоданово | 20,70 | V | 19,0 |  |
| 2 | "Вязьма-Калуга"-д.Солопихино-Деревягино | 5,78 | V | 18,0 |  |

Автодороги, находящиеся в собственности MP «Юхновского район»

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Всего км | Тип а/дорожного покрытия, км |  |  |  | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |  |
| 1 | Чемоданово- Троица-Екатериновка | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  |
| 2 | Курбатово-Павлищев Бор | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения «Деревня Чемоданово» имеются следующие автомобильные дороги местного значения:

Таблица 25

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Чемоданово |  |  |
|  | ул. Центральная | 1,5 | асфальт износ 90% |
|  | ул. Запрудная | 0,3 | Грунт |
|  | ул. Новая | 0,7 | Грунт |
|  | ул. Школьная | 0,6 | Грунт |
|  | дер. Троица |  |  |
|  | ул. Солнечная | 1,3 | Грунт |
|  | дер. Екатериновка |  |  |
|  | ул. Заречная | 1,3 | Грунт |
|  | дер. Солопихино |  |  |
|  | ул. Цветочная | 1,3 | Грунт |
|  | ул. Зоревая | 0,9 | Грунт |
|  | дер. Курбатово |  |  |
|  | ул. Лесная | 1,3 | Грунт |
|  | дер. Поляны |  |  |
|  | ул. Луговая | 1,5 | Грунт |
|  | дер. Лобаново |  |  |
|  | ул. Евсеевская | 0,8 | Грунт |
|  | дер. Бекасово |  |  |
|  | ул. Садовая | 1,2 | Грунт |
|  | ул. Красивая | 0,5 | Грунт |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Юхновского предприятия.

Имеется один автобусный маршрут: «Юхнов-Чемоданово», протяженностью 25 км.

Маршрут «Школьный автобус»

№158 «Юхнов-Упрямово-Чемоданово-Пречистое-Юхнов». Протяжённость маршрута 136 км.

На территории муниципального образования автозаправочных станций нет.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево (Износковский район) на расстоянии 33 км.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 203  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением численности населения.

Динамика численности населения по сельскому поселению, чел.

Таблица 26

| 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 269 | 253 | 262 | 256 | 244 | 240 | 233 | 223 | 216 | 203 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 78 человек).

По прогнозу численность населения в дальнейшем должна уменьшиться.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и уменьшение прибывших.

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел

Таблица 27

| № п.п. | Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Чемоданово | 235 | 223 | 213 | 220 | 215 | 207 | 202 | 196 | 186 | 184 | 181 |
| 2. | Дер. Бекасово | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 3. | Дер. Екатериновка | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 |
| 4. | Дер. Курбатово | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5. | Дер. Лобаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Дер. Победа | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Дер. Поляны | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 8. | Дер. Солопихино | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 9. | Дер. Троица | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого: | 281 | 269 | 253 | 262 | 256 | 244 | 240 | 233 | 223 | 216 | 203 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 28

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 1 | 12 |
| 2008 | 4 | 6 |
| 2009 | 5 | 7 |
| 2010 | 1 | 16 |
| 2011 | 4 | 7 |
| 2012 | 2 | 11 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 29

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2 | 6 |
| 2008 | 1 | 6 |
| 2009 | 0 | 6 |
| 2010 | 0 | 6 |
| 2011 | 2 | 10 |
| 2012 | 2 | 3 |

В сельском поселении в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным приростом. Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 3 до 10 человек в год, а механическое движение населения характеризуется  отрицательными показателями .

Половозрастная структура населения

Таблица 30

| Возрастные группы | 01.01.1999 г. | 01.01.2002 г. (перепись) | 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| численность постоянного населения, всего | 294 | 271 | 203 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 24 | 19 | 16 |
| Мужского Женского | 14 10 | 14 5 | 10 6 |
| трудоспособного возраста | 157 | 163 | 125 |
| Мужского Женского | 88 69 | 91 72 | 77 48 |
| старше трудоспособного возраста | 113 | 90 | 62 |
| Мужского Женского | 63 50 | 54 36 | 34 28 |

Преобладающая половая структура населения мужская.

### II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 62%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население сельского поселения занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной и лесной, строительной. Но основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия городов  Юхнов, Калуга, а так же предприятия и объекты: сельхозартель «Колхоз им. Ленина», магазин, библиотека, Дом культуры,  ФАП.

Структура занятости населения

Таблица 31

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 22 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное хозяйство | 6 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 2 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 5 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 4 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 5 |

Численность безработных и их характеристика.

Таблица 32

| год чел. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных | 17 | 20 | 21 | 17 | 17 | 18 |
| 14-29 лет | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 |
| 53-59 лет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| другие возрасты | - | - | - | - | - | - |
| Высшее образование | - | - | - | - | - | - |
| Среднее профессиональное образование | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Начальное профессиональное образование | 14 | 18 | 19 | 15 | 15 | 16 |
| Среднее общее образование | - | - | - | - | - | - |
| Женщин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Мужчин | 14 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 |
| Рабочие |  |  |  |  |  |  |

Экономическая база сельского поселения представлена 7 предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: сельскохозяйственные, торговые и прочие.

В таблице 33 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Чемоданово».

Таблица 33

| № п.п. | Наименование организации, предприятия | Профиль деятельности | Численность работающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельхозартель «Колхоз им. Ленина», дер. Чемоданово | сельскохозяйственное производство | 5 |  |
| 2. | Отделение связи, дер. Чемоданово, ул. Школьная | прочие виды деятельности | 3 |  |
| 3. | ФАП, дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.39 | прочие виды деятельности | 2 |  |
| 4. | Магазин «Импульс» ИП Рыбочкина, дер. Чемоданово, ул. Центральная | оптово-розничная торговля | 2 |  |
| 5. | Библиотека, дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.20 | прочие виды деятельности | 1 |  |
| 6. | СДК, дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.20 | прочие виды деятельности | 1 |  |
| 7. | Администрация, дер. Чемоданово, ул. Центральная, д.20 | государственное управление | 2 |  |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Чемоданово и осуществляется из артезианской скважины, эксплуатирующих упинский водоносный подземный горизонт. Глубина артскважины составляет 38 м, имеет павильон и кран для отбора проб для контроля воды. Дебит составляет 10 м³/час. Артскважина работает через водонапорную башню в сеть. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Водопроводные сети с износом 100% расположены в дер: Бекасово, Поляны, Троица, там же расположены водонапорные башни. Все водонапорные башни Рожновского типа объемом 30 м³. Децентрализованные (локальные) системы водоснабжения представлены в основном колодцами.

Водопотребление по МУП «СКХ» - 13,25 тыс. куб. м в год, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 7,51 тыс. куб. м.

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая». Дополнительная очистка на всех источниках не производится.

Водоводов нет, имеются только магистральные (поселковые) водопроводные сети, которые приводятся в нижеследующей таблице:

Таблица 34

| № п/п | Наименование водопроводной сети | Техническое состояние (износ, %) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чемоданово | 50 | 2,5 |
| 2 | д. Бекасово | Не рабочий | 1,0 |
| 3 | д. Поляны | Не рабочий | 0,3 |
| 4 | д. Троица | Не рабочий | 1,0 |

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Перечень водонапорных башен и пожарных гидрантов.

- дер. Чемоданово, 2 пожарных гидранта

- дер. Бекасово

- дер. Поляны

- дер. Троица

Централизованная система канализации только в дер. Чемоданово, протяженность 2 км, бесхозная, износ 90%. В остальных населенных пунктах канализация отсутствует. Очистные в дер. Лобаново и дер. Чемоданово не в рабочем состоянии.

Водонапорные башни оборудованные приспособлением для забора воды ПА  -1. Количество противопожарных водоемов -8, пирсов для забора воды нет.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Юхновского района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ. На территории сельского поселения населенные пункты не газифицированы. В связи с отсутствием газа во всех деревнях печное отопление. Печки топятся дровами.  В быту население использует сжиженный  баллонный газ, который организованно привозит специальная машина из Юхновского газового участка.

В перспективе предусмотрена газификация дер. Чемоданово  от ГРС Порослица.

Существующая ГРС Порослица получает газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1995 году. Его протяженность – 11,8 км.; состоит из двух участков - диаметром – 426 мм, длиной – 11,3 км, толщина стенки – 7 мм., сталь и диаметром – 219 мм, длиной – 0,5 км, толщина стенки – 5 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см², проектная производительность – 110,0 млн. м³/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 12 кгс/см² (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Щелканово». На территории сельского поселения не расположены электроподстанции.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Телефонная связь Юхновского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Чемоданово»  предоставляются Калужским филиалом КФ ОАО «ЦентрТелеком», посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС) расположенной в населенном пункте дер. Чемоданово, количество абонентов-37.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Установлены таксофоны в деревнях: Чемоданово, Бекасово, Поляны, Троица, Екатериновка, Солопихино.

Телевидение и радиофикация

Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Кондрово (26 ТВК). На территории техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «НТВ», «ТВЦ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника FM”. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги проводного радиовещания на территории Юхновского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Чемоданово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Чемоданово»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Юхнов, Юхновский почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Отделение почты расположено в дер. Чемоданово. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Юхновского района, ПК «ГЕО», 2007-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.